Прибор предназначен для преобразования разницы скоростей ведущей и ведомой осей автомобиля в аналоговый сигнал 0-5 вольт.  Для работы прибора необходимо наличие одного датчика скорости передней оси и одного датчика скорости задней оси. Для получения данных о скорости ведущей оси используется штатный датчик скорости автомобиля. Если, по каким-либо причинам, установка штатного ДС невозможна, необходимо дополнительно установить датчик скорости ведущей оси.

Прибор разработан для работы с блоком управления Январь 5.1 1411020-41(61), работающем на программном обеспечении J5TRS. Также возможно использование с другими системами управления, способными воспринимать изменение напряжения на аналоговом  входе, в качестве информации о разности скоростей осей автомобиля (при пробуксовке ведущей оси). В последнем случае,   максимальная эффективность не гарантируется, ввиду невозможности учета алгоритма работы данных систем.

Датчики скоростей осей.

Возможно использование датчиков холла (штатный датчик скорости в КПП) и токовых датчиков (датчики АБС ВАЗ).

Общий вид и подключение.

1 - +12в – подключить к проводу, на котором появляется напряжение при включенном зажигании

2 - Масса – Надежно соединить с корпусом любую точку помеченную как «масса»

3 – передн. Датчик - Сигнальный провод переднего  датчика скорости

4 – Задн. Датчик - Сигнальный провод заднего  датчика скорости

5 – OUT – выход аналогового сигнала разности скоростей. Подключается на 42 пин ЭБУ. Максимальное напряжение достигается при разности скоростей 42-46 км/ч.

Для подключения к компьютеру используется шнур mini USB – USB. (В комплект не входит)

Если потребуется, используйте драйвер из комплекта. (WinXP 32)

После установки драйверов виртуального ком порта, подключение производится посредством программы Hyper Terminal (стандартная для winXP). Настройки соединения:

В шапке программы выберите пункт Вид->Шрифт (View->Font). Установите шрифт Courier или Courier new.

Запустите соединение в программе Hyper terminal, и подайте питание на устройство. В окне терминала появится следующее меню:

Описание меню.

Для выбора пунктов меню нажимайте цифры от 1 до 4.

1 – Настройка количества импульсов переднего датчика. Введите количество импульсов с переднего датчика НА МЕТР пути. Например, для стандартного датчика скорости ВАЗ оно равно 6 имп/метр, а для датчика АБС Лада Калина/приора оно составляет 21 имп/метр. Если количество импульсов меньше 10, то вводить следует 06 ил 08. После ввода количества импульсов проследует пауза в 2-3с и снова будет выведено меню.

2 – Настройка заднего датчика производится аналогично пункту 1.

3 – Калибровка триггера датчиков. Пороги напряжений датчиков настраиваются автоматически.

Для правильной настройки необходимо, чтобы двигатель был запущен, а генератор и проводка  исправны. Нажмите цифру 3 – будет выведено сообщение «Проедьте несколько метров, затем нажмите любую клавишу.» В ходе данной поездки уровни сигналов будут откалиброваны, а после нажатия любой кнопки – записаны в память контроллера.

ВНИМАНИЕ: после калибровки необходимо выключить, а затем снова включить питание устройства. До этой процедуры, вычисление скорости производиться не будет!!!

4 – Экран диагностики. Позволяет проверить правильность настройки и работы датчиков. Выглядит так:

Здесь

VF – Скорость передней оси в км/ч

VR – скорость задней оси в км/ч

DIF – разность между скоростями передней и задней оси автомобиля.

По завершении всех настроек, отключите шнур USB от компьютера и платы. Выход из режима программирования произойдет автоматически, после отключения шнура USB.